Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №3

Вариант 1089

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2025г

## Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

## Основные этапы выполнения

Таблица команад

| Адрес | Код команд | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 22A | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 22B | EEFD | ST (IP-3) | Запись значения из аккумулятора в ячейку IP+FD = 22C+FFD= 229 |
| 22C | AF04 | LD #4 | Запись в аккумулятор при прямой загрузке 04 |
| 22D | EEFA | ST(IP-6) | Запись значения из аккумулятора в ячейку IP+FA = 22E+FFA =228 |
| 22E | 4EF7 | ADD (IP-9) | Сложение Аккумулятора с ячейкой 226 |
| 22F | EEF7 | ST (IP-9) | Запись значения из аккумулятора в ячейку 227 |
| 230 | ABF6 | LD -(IP-10) | Загружает ячейку с номером -1, лежащим в ячейке 227, это последний элемент массива, а |
| 231 | 0480 | ROR | Сдвиг вправо + C |
| 232 | F405 | BHIS IP+5 | Переход на 5 |
| 233 | 0480 | ROR | Сдвиг вправо |
| 234 | F403 | BHIS IP+3 | Переход на 3 |
| 235 | 0400 | ROL | Сдвиг влево |
| 236 | 0400 | ROL | Сдвиг влево |
| 237 | 7AF1 | CMP IP-15 | Флаги (не важно), главное, что он считает в 229(при каждом выполнении этой команды +1 к 229) |
| 238 | 8228 | LOOP 228 | Цикл выполняется |
| 239 | CEF6 | JUMP (IP-10) | Прыгаем на 230 |
| 23A | 0100 | HLT | Останов. Останавливает выполнение программы |

## Описание программы, формула

Программа предназначена для подсчета количества элементов, кратных 4 одномерного массива длиной 4.

ОП :

0<=226, 227<=211 -1(адрес последнего элемента массива и текущей)

Элементы массива – [−215;215−1]

228 = const  (размер)

0<=229<=211 -1(результат)

Адреса Элементы массива∈ [0, 22A-4]; [23B,7FF - 4]

Область допустимых значений

-215 <= 23B-23E<=215 -1

0<=228<=4

0<=229<=4

Место расположения данных в памяти

226-229 – исходные данные;

23B – 23E - массив;

226 - адрес последнего элемента массива

227 – адрес текущей ячейки;

229 – итоговый результат;

22A – 23A – команды.

Адрес первой и последней

22A,23A

Новые исходные данные для ТТ

Адрес первого элемента массива 002

Элементы массива

-4

-1

5

9

## Таблица трассировки:

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 22A | 0200 | 22B | 0200 | 22A | 0200 | 000 | 022A | 0000 | 0100 |  |  |
| 22B | EEFD | 22C | EEFD | 229 | 0200 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 229 | 0000 |
| 22C | AF04 | 22D | AFO4 | 22C | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0000 |  |  |
| 22D | EEFA | 22E | EEFA | 228 | 0004 | 000 | FFFA | 0004 | 0000 | 228 | 0004 |
| 22E | 4EF7 | 22F | 4EF7 | 226 | 0002 | 000 | FFF7 | 0006 | 0000 |  |  |
| 22F | EEF7 | 230 | EEF7 | 227 | 0006 | 000 | FFF7 | 0006 | 0000 | 227 | 0006 |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 23E | 0009 | 000 | FFF6 | 0009 | 0000 | 227 | 0005 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 0004 | 0001 |  |  |
| 232 | F405 | 238 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0005 | 0004 | 0001 |  |  |
| 238 | 8228 | 239 | 8228 | 228 | 0000 | 000 | 0000 | 0004 | 0001 | 228 | 0003 |
| 239 | CEF6 | 230 | CEF6 | 229 | 0230 | 000 | FFF6 | 0004 | 0001 |  |  |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 004 | 0005 | 000 | FFF6 | 0005 | 0000 | 227 | 0004 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 0002 | 0001 |  |  |
| 232 | F405 | 238 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0005 | 0002 | 0001 |  |  |
| 238 | 8228 | 239 | 8228 | 228 | 0000 | 000 | 0000 | 0002 | 0001 | 228 | 0002 |
| 239 | CEF6 | 230 | CEF6 | 229 | 0230 | 000 | FFF6 | 0002 | 0001 |  |  |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 003 | FFFE | 000 | FFF6 | FFFF | 1000 | 227 | 0003 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 7FFF | 0011 |  |  |
| 232 | F405 | 238 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0005 | 7FFF | 0001 |  |  |
| 238 | 8228 | 239 | 8228 | 228 | 0003 | 000 | 0000 | 3FFF | 1001 | 228 | 0001 |
| 239 | CEF6 | 230 | CEF6 | 229 | 0230 | 000 | FFF6 | 3FFF | 0001 |  |  |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 23E | FFFC | 000 | FFF6 | FFFC | 1000 | 227 | 0002 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 7FFE | 0000 |  |  |
| 232 | F405 | 233 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0232 | 7FFE | 0000 |  |  |
| 233 | 0480 | 234 | 0480 | 233 | 0480 | 000 | 0233 | 3FFF | 0000 |  |  |
| 234 | F403 | 235 | F403 | 234 | F403 | 000 | 0234 | 3FFF | 0000 |  |  |
| 235 | 0400 | 236 | 0400 | 235 | 0400 | 000 | 0235 | 7FFE | 0000 |  |  |
| 236 | 0400 | 237 | 0400 | 236 | 0400 | 000 | 0236 | FFFC | 1000 |  |  |
| 237 | 7AF1 | 238 | 7AF1 | 000 | 0000 | 000 | FFF1 | FFFC | 1001 | 229 | 0001 |
| 238 | 8228 | 239 | 8228 | 228 | 0003 | 000 | 0001 | FFFC | 1001 | 228 | 0000 |
| 23A | 0100 | 23B | 0100 | 23A | 0100 | 000 | 23A | FFFC | 1001 |  |  |

Дополнительное задание

| Адрес | Код команд | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 22A | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 22B | EEFD | ST (IP-3) | Запись значения из аккумулятора в ячейку IP+FD = 22C+FFD= 229 |
| 22C | AF04 | LD #4 | Запись в аккумулятор при прямой загрузке 04 |
| 22D | EEFA | ST(IP-6) | Запись значения из аккумулятора в ячейку IP+FA = 22E+FFA =228 |
| 22E | 4EF7 | ADD (IP-9) | Сложение Аккумулятора с ячейкой 226 |
| 22F | EEF7 | ST (IP-9) | Запись значения из аккумулятора в ячейку 227 |
| 230 | ABF6 | LD -(IP-10) | Загружает ячейку с номером -1, лежащим в ячейке 227, это последний элемент массива, а |
| 231 | 0480 | ROR | Сдвиг вправо + C |
| 232 | F405 | BHIS IP+5 | Переход на 5 |
| 233 | 0480 | ROR | Сдвиг вправо |
| 234 | F403 | BHIS IP+3 | Переход на 3 |
| 235 | 0400 | ROL | Сдвиг влево |
| 236 | 0400 | ROL | Сдвиг влево |
| 237 | 7AF1 | CMP IP-15 | Флаги (не важно), главное, что он считает в 229(при каждом выполнении этой команды +1 к 229) |
| 238 | A228 | LD 228 | Загружаем 228 в аккумулятор |
| 239 | 0740 | DEC |  |
| 23A | E228 | ST 228 |  |
| 23B | 7CFE | CMP (SP-1) | Сравниваем аккумулятор со стэком |
| 23C | F001 | BEQ (IP+1) | Если Z==1 то на 23C, иначе на JUMP |
| 23D | CEF2 | JUMP (IP-14) | Прыгаем на 230 |
| 23E | 0100 | HLT | Останов. Останавливает выполнение программы |

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения комамнды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 22A | 0200 | 22B | 0200 | 22A | 0200 | 000 | 022A | 0000 | 0100 |  |  |
| 22B | EEFD | 22C | EEFD | 229 | 0200 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 229 | 0000 |
| 22C | AF04 | 22D | AFO4 | 22C | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0000 |  |  |
| 22D | EEFA | 22E | EEFA | 228 | 0004 | 000 | FFFA | 0004 | 0000 | 228 | 0004 |
| 22E | 4EF7 | 22F | 4EF7 | 226 | 0002 | 000 | FFF7 | 0006 | 0000 |  |  |
| 22F | EEF7 | 230 | EEF7 | 227 | 0006 | 000 | FFF7 | 0006 | 0000 | 227 | 0006 |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 23E | 0009 | 000 | FFF6 | 0009 | 0000 | 227 | 0005 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 0004 | 0001 |  |  |
| 232 | F405 | 238 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0005 | 0004 | 0001 |  |  |
| 238 | A228 | 239 | A228 | 228 | 0004 | 000 | 0238 | 0004 | 0001 |  |  |
| 239 | 0740 | 23A | 0740 | 239 | 0740 | 000 | 0239 | 0003 | 0001 |  |  |
| 23A | E228 | 23B | E228 | 228 | 0003 | 000 | 023A | 0003 | 0001 | 228 | 0003 |
| 23B | 7CFE | 23C | 7CFE | 7FE | 0000 | 000 | FFFE | 0003 | 0001 |  |  |
| 23C | F001 | 23D | F001 | 23C | F001 | 000 | 0001 | 0003 | 0001 |  |  |
| 23D | CEF6 | 230 | CEF6 | 229 | 0230 | 000 | FFF6 | 0003 | 0001 |  |  |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 004 | 0005 | 000 | FFF6 | 0005 | 0000 | 227 | 0004 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 0002 | 0001 |  |  |
| 232 | F405 | 238 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0005 | 0002 | 0001 |  |  |
| 238 | A228 | 239 | A228 | 228 | 0003 | 000 | 0238 | 0003 | 0001 |  |  |
| 239 | 0740 | 23A | 0740 | 239 | 0740 | 000 | 0239 | 0002 | 0001 |  |  |
| 23A | E228 | 23B | E228 | 228 | 0002 | 000 | 023A | 0002 | 0001 | 228 | 0002 |
| 23B | 7CFE | 23C | 7CFE | 7FE | 0000 | 000 | FFFE | 0002 | 0001 |  |  |
| 23C | F001 | 23D | F001 | 23C | F001 | 000 | 0001 | 0002 | 0001 |  |  |
| 23D | CEF6 | 230 | CEF6 | 229 | 0230 | 000 | FFF2 | 0002 | 0001 |  |  |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 003 | FFFE | 000 | FFF6 | FFFF | 1001 | 227 | 0003 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 7FFF | 1001 |  |  |
| 232 | F405 | 238 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0005 | 7FFF | 0001 |  |  |
| 238 | A228 | 239 | A228 | 228 | 0002 | 000 | 0238 | 0002 | 0001 |  |  |
| 239 | 0740 | 23A | 0740 | 239 | 0740 | 000 | 0239 | 0001 | 0001 |  |  |
| 23A | E228 | 23B | E228 | 228 | 0003 | 000 | 023A | 0001 | 0001 | 228 | 0001 |
| 23B | 7CFE | 23C | 7CFE | 7FE | 0000 | 000 | FFFE | 0001 | 0001 |  |  |
| 23C | F001 | 23D | F001 | 23C | F001 | 000 | 0001 | 0001 | 0001 |  |  |
| 23D | CEF6 | 230 | CEF6 | 229 | 0230 | 000 | FFF6 | 0001 | 0001 |  |  |
| 230 | ABF6 | 231 | ABF6 | 23E | FFFC | 000 | FFF6 | FFFC | 1000 | 227 | 0002 |
| 231 | 0480 | 232 | 0480 | 231 | 0480 | 000 | 0231 | 7FFE | 0000 |  |  |
| 232 | F405 | 233 | F405 | 232 | F405 | 000 | 0232 | 7FFE | 0000 |  |  |
| 233 | 0480 | 234 | 0480 | 233 | 0480 | 000 | 0233 | 3FFF | 0000 |  |  |
| 234 | F403 | 235 | F403 | 234 | F403 | 000 | 0234 | 3FFF | 0000 |  |  |
| 235 | 0400 | 236 | 0400 | 235 | 0400 | 000 | 0235 | 7FFE | 0010 |  |  |
| 236 | 0400 | 237 | 0400 | 236 | 0400 | 000 | 0236 | FFFC | 1011 |  |  |
| 237 | 7AF1 | 238 | 7AF1 | 000 | 0000 | 000 | FFF1 | FFFC | 1001 | 229 | 0001 |
| 238 | A228 | 239 | A228 | 228 | 0004 | 000 | 0238 | 0001 | 1001 |  |  |
| 239 | 0740 | 23A | 0740 | 239 | 0740 | 000 | 0239 | 0000 | 0101 |  |  |
| 23A | E228 | 23B | E228 | 228 | 0003 | 000 | 023A | 0000 | 0101 | 228 | 0000 |
| 23B | 7CFE | 23C | 7CFE | 7FE | 0000 | 000 | FFFE | 0000 | 0101 |  |  |
| 23C | F001 | 23D | F001 | 23C | F001 | 000 | 0001 | 0000 | 0101 |  |  |
| 23E | 0100 | 23B | 0100 | 23E | 0100 | 000 | 23E | 0000 | 0101 |  |  |

Dr-1-->Dr, Dr->Ram, Dr-1->BF, if BR(15)==1, ip=ip+1