Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №5

Вариант 10895

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026г

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3

- Программа начинается с адреса 1EA16. Размещаемая строка находится по адресу 64116.

- Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Описание программы

Передаваемое сообщение: “Роза:”

В кодировке Windows-1251: D0, EE, E7, E0, 3A

В кодировке UTF-8: D0 90 D0 BE D0 B7 D0 B0 3A

В кодировке UTF-16: 04 20 04 3E 04 37 04 30 00 3A

Текст  программы на ассемблере:

org 0x1EA

res: word 0x641

finish: word 0x00

buf: word 0

START:  CLA

CALL SIM

ST (res)

CALL SIM

LD buf

SWAB

OR (res)

ST (res)+

JUMP START

EXIT:   CMP (res)+

HLT

SIM:  IN 7

AND #0x40

BEQ SIM

IN 6

ST buf

CMP finish

BEQ EXIT

RET

| Адрес | Код команд | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ED | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 1EE | DE09 | CALL (IP+9) | Вызов подпрограммы |
| 1EF | E8FA | ST(IP-6) | Cохранить в результат |
| 1F0 | DE07 | CALL (IP+7) | Вызов подпрограммы |
| 1F1 | 0680 | SWAB | Меняет старший байт на младший |
| 1F2 | 38F7 | OR (IP-9) | Или с результатом |
| 1F3 | EAF6 | ST (IP-10)+ | Сохранить в результат и адрес увеличить на 1 |
| 1F4 | CEF8 | JUMP | Прыгает на очистку аакумулятора в самое начало |
| 1F5 | 7AF4 | CMP (IP-12) | К указателю адреса результата прибавляем единицу |
| 1F6 | 0100 | HLT | Остановка |
| 1F7 | 1207 | IN 7 | Читает готовность ву3 |
| 1F8 | 2F40 | AND #0x40 | Проверяем, готов или нет |
| 1F9 | F0FD | BEQ (IP-2) | Есл не готов, то вновь цикл |
| 1FA | 1206 | IN 6 | Читает введенные данные в ву3 |
| 1FB | EEF0 | ST (IP-16) | Сохраняем в буффер |
| 1FC | 7EEE | ST (IP-18) | Сравниваем с ячейкой финиша |
| 1FD | F0F7 | BEQ (IP-9) | Если равны, то идем в конец (1F5) |
| 1FE | 0A00 | RET |  |

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный асинхронный ввод данных с ВУ-3, посимвольно записывает их в память. Программа будет получать символы до тех пор, пока на ВУ-3 не будет введен стопсимвол с кодировкой 00, который она запишет в память и прекратит свое выполнение.

Область представления

res – 11-разрядная ячейка со ссылкой на результат.

inish – 16-разрядная константа.

buf – 16-разрядная ячейка для временного хранения введенных символов.

641- ? – 16-разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа в кодировке Windows-1251.

Расположение данных в памяти

1ED-1FE – команды;

1EA, 1EB, 1EC– исходные данные;

641- ? – результат.

Адреса первой и последней выполняемой команды

Адрес первой команды: 1ED

Адрес последней команды: 1F6

Область допустимых значений

res (указатель на ячейки массива, хранящий результат ввода) ∈ [641;2046]

buf (ячейка для записи нечетных символов) ∈ [0;255]

Введенный символ: [00; FF]

Адрес первого элемента массива равен 641по условию.

Т.к. 2046−641 = 1405– кол-во ячеек, которые могут использоваться для записи результата => 1405*2 = 2810– максимально возможное кол-во введенных символов (т.к. в данной кодировке символ занимает 1 байт), включая обязательный стоп-символ =>

Кол-во введенных символов ∈ [1;2810].

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 1ED | 0200 | 1EE | 0200 | 1ED | 200 | 000 | 01ED | 0000 | 0100 |  |  |
| 1EE | DE09 | 1F8 | DE09 | 7FF | 01EF | 7FF | 01F8 | 0000 | 0100 | 7FF | 01EF |
| 1F8 | 1207 | 1F9 | 1207 | 1F8 | 1207 | 7FF | 01F8 | 0000 | 0100 |  |  |
| 1F9 | 2F40 | 1FA | 2F40 | 1F9 | 0040 | 7FF | 0040 | 0000 | 0100 |  |  |
| 1FA | F0FD | 1F8 | F0FD | 1FA | F0FD | 7FF | FFFD | 0000 | 0100 |  |  |
| 1F8 | 1207 | 1F9 | 1207 | 1F8 | 1207 | 7FF | 01F8 | 0040 | 0100 |  |  |
| 1F9 | 2F40 | 1FA | 2F40 | 1F9 | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 1FA | F0FD | 1FB | F0FD | 1FA | F0FD | 7FF | 01FA | 0040 | 0000 |  |  |
| 1FB | 1206 | 1FC | 1206 | 1FB | 1206 | 7FF | 01FB | 00D0 | 0000 |  |  |
| 1FC | EEEF | 1FD | EEEF | 1EC | 00D0 | 7FF | FFEF | 00D0 | 0000 | 1EC | 00D0 |
| 1FD | 7EED | 1FE | 7EED | 1EB | 0000 | 7FF | FFED | 00D0 | 0001 |  |  |
| 1FE | F0F7 | 1FF | F0F7 | 1FE | F0F7 | 7FF | 01FE | 00D0 | 0001 |  |  |
| 1FF | 0A00 | 1EF | 0A00 | 7FF | 01EF | 0000 | 01FF | 00D0 | 0001 |  |  |
| 1EF | E8FA | 1F0 | E8FA | 641 | 00D0 | 0000 | FFFA | 00D0 | 0001 | 641 | 00D0 |
| 1F0 | DE07 | 1F8 | DE07 | 7FF | 01F1 | 7FF | 01F8 | 00D0 | 0001 | 7FF | 01F1 |
| 1F8 | 1207 | 1F9 | 1207 | 1F8 | 1207 | 7FF | 01F8 | 0040 | 0001 |  |  |
| 1F9 | 2F40 | 1FA | 2F40 | 1F9 | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0001 |  |  |
| 1FA | F0FD | 1FB | F0FD | 1FA | F0FD | 7FF | 01FA | 0040 | 0001 |  |  |
| 1FB | 1206 | 1FC | 1206 | 1FB | 1206 | 7FF | 01FB | 00EE | 0001 |  |  |
| 1FC | EEEF | 1FD | EEEF | 1EC | 00EE | 7FF | FFEF | 00EE | 0001 | 1EC | 00EE |
| 1FD | 7EED | 1FE | 7EED | 1EB | 0000 | 7FF | FFED | 00EE | 0001 |  |  |
| 1FE | F0F7 | 1FF | F0F7 | 1FE | F0F7 | 7FF | 01FE | 00EE | 0001 |  |  |
| 1FF | 0A00 | 1F1 | 0A00 | 7FF | 01F1 | 0000 | 01FF | 00EE | 0001 |  |  |
| 1F1 | AEFA | 1F2 | AEFA | 1EC | 00EE | 0000 | FFFA | 00EE | 0001 |  |  |
| 1F2 | 680 | 1F3 | 680 | 1F2 | 0680 | 0000 | 01F2 | EE00 | 1001 |  |  |
| 1F3 | 38F6 | 1F4 | 38F6 | 641 | 00D0 | 0000 | 112F | EED0 | 1001 |  |  |
| 1F4 | EAF5 | 1F5 | EAF5 | 641 | EED0 | 0000 | FFF5 | EED0 | 1001 | 1EA | 642 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 | EED0 |

1. привести ТТ в приличный вид

2. написать программу, которая рисует розочку на ВУ-6, ждем ввода с ВУ-3, если ввели четное число, то продолжаем, если нечетное, то выход из программы.

1XPP