Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №4

Вариант 10894

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2025г

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

## Основные этапы выполнения

Таблица команад

| Адрес | Код команд | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 231 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 232 | EE1A | ST (IP+1A) | Очистка ячейки 24D |
| 233 | AE17 | LD (IP+17) | Загрузка ячейки 24B |
| 234 | EEFB | ST (IP-5) | Загружаем в 230 наш аргумент |
| 235 | D68C | CALL 68C | Sp=sp+1(7FE) Сохраняем адрес возврата(ip) в (sp) и меняем ip на 7FE |
| 236 | AEF9 | ST (IP-7) | Загружаем наш результат (7FF), SP=000 |
| 237 | 0740 | DEC | -1 |
| 238 | 6E14 | ADD (IP+14 ) | Добавляем 24D |
| 239 | EE13 | ST(IP+13) | Сохраняем 24D |
| 23A | AE11 | LD (IP+11) | Загрузка в аккумулятор 24C |
| 23B | 0740 | DEC | -1 |
| 23C | 0C00 | PUSH | Загружаем в SP-1(7FF) |
| 23D | D68C | CALL68C |  |
| 23E | 0800 | POP | Загружаем наш результат (7FF) |
| 23F | 0740 | DEC | -1 |
| 240 | 6E0C | ADD (IP+C) | Складываем с 12 (24D) |
| 241 | EE0B | ST (IP+B) | Сохраняем в 24D |
| 242 | AE07 | LD (IP+7) | Загружаем 24A |
| 243 | 0C00 | PUSH |  |
| 244 | D68C | CALL 68C |  |
| 245 | 0800 | POP |  |
| 246 | 0740 | DEC | -1 |
| 247 | 6E05 | ADD (IP+5) | 24D |
| 248 | EE04 | ST (IP+4) | 24D |
| 249 | 0100 | HLT | Останов. Останавливает выполнение программы |
| 68C | AC01 | LD (SP+1) | Загрузка в аккумулятор SP+1, то есть X |
| 68D | F203 | BMI (IP+3) | Ветвление, если число отрицательное (N==1): 691 |
| 68E | 7E08 | CMP (IP+8) | Сравниваем X с 249: |
| 68F | F004 | BEQ (IP+4) | Переход если Z==0 на 694 |
| 690 | F803 | BLT (IP+3) | Переход, если X<697 на 694 |
| 691 | 0500 | ASL | Умножаем на 2 |
| 692 | 6E05 | SUB (IP+5) | Вычитание 47(698) |
| 693 | CE01 | JUMP (IP+1) | Прыгаем на 695 |
| 694 | AE02 | LD (IP+2) | Загружаем в аккумулятор 697 |
| 695 | EC01 | ST (SP+1) | Загружаем в стек, выше, чем наш адрес возврата |
| 696 | 0A00 | RET | Возвращаемся в IP из стека |
| 697 | 00F9 |  |  |
| 698 | 0047 |  |  |
| 699 | 0230 |  |  |

Программа выполняет следующую функцию:

R = F(Y)-1 + F(X-1)-1 + F(Z)-1

Подпрограмма выолняет расчёт, если аргумент меньше 0 и больше 249, то возвращает 2n-71, а иначе возвращает 249

249 0<=n<249

F =

2n – 71,, n>=249, n<0

Программный комплекс рассчитывает значения функции от Y, Z и X-1, а затем складывает их, а также вычитает из суммы 3.

Модифицировать программу таким образом, чтобы передача аргументов и возвращаемых значений была реализована через ячейки памяти, а обращение к ним осуществялялось с использованием косвенной и относительной адресаций.

ВАЖНО: КП должен реализоывать ту же функциюх

| Адрес | Код команд | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 231 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 232 | EE1A | ST (IP+1A) | Очистка ячейки 24D |
| 233 | AE17 | LD (IP+17) | Загрузка ячейки 24B |
| 234 | EEFB | ST (IP-5) | Загружаем в SP+1(тут sp=7FF) нашу ячейку 24A(становится x в подпрограмме) |
| 235 | D68C | CALL 68C | Sp=sp+1(7FE) Сохраняем адрес возврата(ip) в (sp) и меняем ip на 7FE |
| 236 | AEF9 | LD (IP-7) |  |
| 237 | 0740 | DEC | -1 |
| 238 | 6E14 | ADD (IP+14 ) | Добавляем 24D |
| 239 | EE13 | ST(IP+13) | Сохраняем 24D |
| 23A | AE11 | LD (IP+11) | Загрузка в аккумулятор 24C |
| 23B | 0740 | DEC | -1 |
| 23C | EEF3 | ST (IP-13) | Загружаем в SP-1(7FF) |
| 23D | D68C | CALL68C |  |
| 23E | AEF1 | LD (IP-15) | Загружаем наш результат (7FF) |
| 23F | 0740 | DEC | -1 |
| 240 | 6E0C | ADD (IP+C) | Складываем с 12 (24D) |
| 241 | EE0B | ST (IP+B) |  |
| 242 | AE07 | LD (IP+7) |  |
| 243 | EEEC | ST (IP-20) |  |
| 244 | D68C | CALL 68C |  |
| 245 | AEEA | LD (IP-22) |  |
| 246 | 0740 | DEC | -1 |
| 247 | 6E05 | ADD (IP+5) | 24D |
| 248 | EE04 | ST (IP+4) | 24D |
| 249 | 0100 | HLT | Останов. Останавливает выполнение программы |
| 68C | A80C | LD (IP+12) | Загрузка в аккумулятор SP+1, то есть X |
| 68D | F203 | BMI (IP+3) | Ветвление, если число отрицательное (N==1): 691 |
| 68E | 7E08 | CMP (IP+8) | Сравниваем X с 249: |
| 68F | F004 | BEQ (IP+4) | Переход если Z==0 на 694 |
| 690 | F803 | BLT (IP+3) | Переход, если X<697 на 694 |
| 691 | 0500 | ASL | Умножаем на 2 |
| 692 | 6E05 | SUB (IP+5) | Вычитание 47(698) |
| 693 | CE01 | JUMP (IP+1) | Прыгаем на 695 |
| 694 | AE02 | LD (IP+2) | Загружаем в аккумулятор 697 |
| 695 | E803 | ST (IP+3) | Загружаем в стек, выше, чем наш адрес возврата |
| 696 | 0A00 | RET | Возвращаемся в IP из стека |
| 697 | 00F9 |  |  |
| 698 | 0047 |  |  |
| 699 | 0230 |  |  |

ОП и ОДЗ исходных данных

Область представления:

X,Y,Z,R(результат) в [-2^15; 2^15-1] - числа, которые используются в программе

697 = 249 - константа, с которой сравнивается

698 = 71 - константа , которую вычитают в функции

ОДЗ:

-2^15≤3(2n-71)-3 ≤2^15-1

-5425<= y,z<=5497

-5424<= x <=5498

--555

150

25900

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 231 | 0200 | 232 | 0200 | 231 | 0200 | 000 | 0231 | 0000 | 0100 |  |  |
| 232 | EE1A | 233 | EE1A | 24D | 0000 | 000 | 001A | 0000 | 0100 | 24D | 0000 |
| 233 | AE17 | 234 | AE17 | 24B | FFC9 | 000 | 0017 | FFC9 | 1000 |  |  |
| 234 | 0C00 | 235 | 0C00 | 234 | FFC9 | 7FF | 0234 | FFC9 | 1000 | 7FF | FFC9 |
| 235 | D68C | 68C | D68C | 7FE | 0236 | 7FE | D68C | FFC9 | 1000 | 7FE | 0236 |
| 68C | AC01 | 68D | AC01 | 7FF | FFC9 | 7FE | 0001 | FFC9 | 1000 |  |  |
| 68D | F203 | 691 | F203 | 68D | F203 | 7FE | 0003 | FFC9 | 1000 |  |  |
| 691 | 0500 | 692 | 0500 | 691 | FFC9 | 7FE | 0691 | FF92 | 1001 |  |  |
| 692 | 6E05 | 693 | 6E05 | 698 | 0047 | 7FE | 0005 | FF4B | 1001 |  |  |
| 693 | CE01 | 695 | CE01 | 693 | CE01 | 7FE | 0001 | FF4B | 1001 |  |  |
| 695 | EC01 | 696 | EC01 | 7FF | FF4B | 7FE | 0001 | FF4B | 1001 | 7FF | FF4B |
| 696 | 0A00 | 236 | 0A00 | 7FE | 0A00 | 7FF | 0696 | FF4B | 1001 |  |  |
| 236 | 0800 | 237 | 0800 | 7FF | FF4B | 000 | 0236 | FF4B | 1001 |  |  |
| 237 | 0740 | 238 | 0740 | 237 | 0740 | 000 | 0237 | FF4A | 1001 |  |  |
| 238 | 6E14 | 239 | 6E14 | 24D | 0000 | 000 | 0014 | FF4A | 1001 |  |  |
| 239 | EE13 | 23A | EE13 | 24D | FF4A | 000 | 0013 | FF4A | 1001 | 24D | FF4A |
| 23A | AE11 | 23B | AE11 | 23C | 0096 | 000 | 0011 | 0096 | 0001 |  |  |
| 23B | 0740 | 23C | 0740 | 23B | 0740 | 000 | 023B | 0095 | 0011 |  |  |
| 23C | 0C00 | 23D | 0C00 | 23C | 0095 | 7FF | 0C00 | 0095 | 0001 | 7FF | 0095 |
| 23D | D68C | 68C | D68C | 7FE | 023E | 7FE | D68C | 0095 | 0001 |  |  |
| 68C | AC01 | 68D | AC01 | 7FF | FFC9 | 7FE | 0001 | 0095 | 0001 |  |  |
| 68D | F203 | 68E | F203 | 68D | F203 | 7FE | 0003 | 0095 | 0001 |  |  |
| 68E | 7E08 | 68F | 7E08 | 697 | 00F9 | 7FE | 0008 | 0095 | 1000 |  |  |
| 68F | F004 | 690 | F004 | 68F | F004 | 7FE | 068F | 0095 | 1000 |  |  |
| 690 | F803 | 694 | F803 | 690 | F803 | 7FE | 0690 | 0095 | 1000 |  |  |
| 694 | AE07 | 695 | AE07 | 697 | 00F9 | 7FE | 0007 | 00F9 | 0000 |  |  |
| 695 | EC01 | 696 | EC01 | 7FF | 00F9 | 7FE | 0001 | 00F9 | 0000 | 7FF | 00F9 |
| 696 | 0A00 | 23E | 0A00 | 7FF | 0696 | 7FF | 0696 | 00F9 | 0000 |  |  |
| 23E | 0800 | 23F | 0800 | 7FF | 00F9 | 000 | 023E | 00F9 | 0000 |  |  |
| 23F | 0740 | 240 | 0740 | 23F | 0740 | 000 | 023F | 00F8 | 0000 |  |  |
| 240 | 6E0C | 241 | 6E0C | 24D | FF4A | 000 | 000C | 01AE | 0000 |  |  |
| 241 | EE0B | 242 | EE0B | 24D | 01AE | 000 | 000B | 01AE | 0000 | 24D | 01AE |
| 242 | AE07 | 243 | AE07 | 243 | 652C | 000 | 0007 | 652C | 0000 |  |  |
| 243 | 0C00 | 244 | 0C00 | 7FF | 652C | 7FF | 0243 | 652C | 0000 | 7FF | 652C |
| 244 | D68C | 68C | D68C | 7FE | 0245 | 7FE | D68C | 652C | 0000 | 7FE | 0245 |
| 68C | AC01 | 68D | AC01 | 7FF | FFC9 | 7FE | 0001 | 652C | 0001 |  |  |
| 68D | F203 | 691 | F203 | 68D | F203 | 7FE | 0003 | 652C | 0001 |  |  |
| 68E | 7E08 | 68F | 7E08 | 697 | 00F9 | 7FE | 0008 | 652C | 0001 |  |  |
| 68F | F004 | 690 | F004 | 68F | F004 | 7FE | 068F | 652C | 0001 |  |  |
| 690 | F803 | 691 | F803 | 690 | F803 | 7FE | 0690 | 652C | 0001 |  |  |
| 691 | 0500 | 692 | 0500 | 691 | FFC9 | 7FE | 0691 | CA58 | 1010 |  |  |
| 692 | 6E05 | 693 | 6E05 | 698 | 0047 | 7FE | 0005 | CA11 | 1001 |  |  |
| 693 | CE01 | 695 | CE01 | 693 | CE01 | 7FE | 0001 | CA11 | 1001 |  |  |
| 695 | EC01 | 696 | EC01 | 7FF | FF4B | 7FE | 0001 | CA11 | 1001 | 7FF | CA11 |
| 696 | 0A00 | 245 | 0A00 | 7FE | 0A00 | 7FF | 0696 | CA11 | 1001 |  |  |
| 245 | 0800 | 246 | 0800 | 7FF | CA11 | 000 | 0245 | CA11 | 1001 |  |  |
| 246 | 0740 | 247 | 0740 | 246 | 0740 | 000 | 0246 | CA10 | 1001 |  |  |
| 247 | 6E05 | 248 | 6E05 | 24D | 01AE | 000 | 0005 | C862 | 1001 |  |  |
| 248 | EE04 | 249 | EE04 | 24D | C862 | 000 | 0004 | C862 | 1001 | 24D | C862 |
| 249 | 0100 | 24A | 0100 | 249 | 0100 | 000 | 0249 | C862 | 1001 |  |  |

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 231 | 0200 | 232 | 0200 | 231 | 0200 | 000 | 0231 | 0000 | 0100 |  |  |
| 232 | EE1A | 233 | EE1A | 24D | 0000 | 000 | 001A | 0000 | 0100 | 24D | 0000 |
| 233 | AE17 | 234 | AE17 | 24B | FFC9 | 000 | 0017 | FFC9 | 1000 |  |  |
| 234 | EEFB | 235 | EEFB | 234 | FFC9 | 7FF | 0234 | FFC9 | 1000 | 7FF | FFC9 |
| 235 | D68C | 68C | D68C | 7FE | 0236 | 7FE | D68C | FFC9 | 1000 | 7FE | 0236 |
| 68C | AC01 | 68D | AC01 | 7FF | FFC9 | 7FE | 0001 | FFC9 | 1000 |  |  |
| 68D | F203 | 691 | F203 | 68D | F203 | 7FE | 0003 | FFC9 | 1000 |  |  |
| 691 | 0500 | 692 | 0500 | 691 | FFC9 | 7FE | 0691 | FF92 | 1001 |  |  |
| 692 | 6E05 | 693 | 6E05 | 698 | 0047 | 7FE | 0005 | FF4B | 1001 |  |  |
| 693 | CE01 | 695 | CE01 | 693 | CE01 | 7FE | 0001 | FF4B | 1001 |  |  |
| 695 | EC01 | 696 | EC01 | 7FF | FF4B | 7FE | 0001 | FF4B | 1001 | 7FF | FF4B |
| 696 | 0A00 | 236 | 0A00 | 7FE | 0A00 | 7FF | 0696 | FF4B | 1001 |  |  |
| 236 | 0800 | 237 | 0800 | 7FF | FF4B | 000 | 0236 | FF4B | 1001 |  |  |
| 237 | 0740 | 238 | 0740 | 237 | 0740 | 000 | 0237 | FF4A | 1001 |  |  |
| 238 | 6E14 | 239 | 6E14 | 24D | 0000 | 000 | 0014 | FF4A | 1001 |  |  |
| 239 | EE13 | 23A | EE13 | 24D | FF4A | 000 | 0013 | FF4A | 1001 | 24D | FF4A |
| 23A | AE11 | 23B | AE11 | 23C | 0096 | 000 | 0011 | 0096 | 0001 |  |  |
| 23B | 0740 | 23C | 0740 | 23B | 0740 | 000 | 023B | 0095 | 0011 |  |  |
| 23C | 0C00 | 23D | 0C00 | 23C | 0095 | 7FF | 0C00 | 0095 | 0001 | 7FF | 0095 |
| 23D | D68C | 68C | D68C | 7FE | 023E | 7FE | D68C | 0095 | 0001 |  |  |
| 68C | AC01 | 68D | AC01 | 7FF | FFC9 | 7FE | 0001 | 0095 | 0001 |  |  |
| 68D | F203 | 68E | F203 | 68D | F203 | 7FE | 0003 | 0095 | 0001 |  |  |
| 68E | 7E08 | 68F | 7E08 | 697 | 00F9 | 7FE | 0008 | 0095 | 1000 |  |  |
| 68F | F004 | 690 | F004 | 68F | F004 | 7FE | 068F | 0095 | 1000 |  |  |
| 690 | F803 | 694 | F803 | 690 | F803 | 7FE | 0690 | 0095 | 1000 |  |  |
| 694 | AE07 | 695 | AE07 | 697 | 00F9 | 7FE | 0007 | 00F9 | 0000 |  |  |
| 695 | EC01 | 696 | EC01 | 7FF | 00F9 | 7FE | 0001 | 00F9 | 0000 | 7FF | 00F9 |
| 696 | 0A00 | 23E | 0A00 | 7FF | 0696 | 7FF | 0696 | 00F9 | 0000 |  |  |
| 23E | 0800 | 23F | 0800 | 7FF | 00F9 | 000 | 023E | 00F9 | 0000 |  |  |
| 23F | 0740 | 240 | 0740 | 23F | 0740 | 000 | 023F | 00F8 | 0000 |  |  |
| 240 | 6E0C | 241 | 6E0C | 24D | FF4A | 000 | 000C | 01AE | 0000 |  |  |
| 241 | EE0B | 242 | EE0B | 24D | 01AE | 000 | 000B | 01AE | 0000 | 24D | 01AE |
| 242 | AE07 | 243 | AE07 | 243 | 652C | 000 | 0007 | 652C | 0000 |  |  |
| 243 | 0C00 | 244 | 0C00 | 7FF | 652C | 7FF | 0243 | 652C | 0000 | 7FF | 652C |
| 244 | D68C | 68C | D68C | 7FE | 0245 | 7FE | D68C | 652C | 0000 | 7FE | 0245 |
| 68C | AC01 | 68D | AC01 | 7FF | FFC9 | 7FE | 0001 | 652C | 0001 |  |  |
| 68D | F203 | 691 | F203 | 68D | F203 | 7FE | 0003 | 652C | 0001 |  |  |
| 68E | 7E08 | 68F | 7E08 | 697 | 00F9 | 7FE | 0008 | 652C | 0001 |  |  |
| 68F | F004 | 690 | F004 | 68F | F004 | 7FE | 068F | 652C | 0001 |  |  |
| 690 | F803 | 691 | F803 | 690 | F803 | 7FE | 0690 | 652C | 0001 |  |  |
| 691 | 0500 | 692 | 0500 | 691 | FFC9 | 7FE | 0691 | CA58 | 1010 |  |  |
| 692 | 6E05 | 693 | 6E05 | 698 | 0047 | 7FE | 0005 | CA11 | 1001 |  |  |
| 693 | CE01 | 695 | CE01 | 693 | CE01 | 7FE | 0001 | CA11 | 1001 |  |  |
| 695 | EC01 | 696 | EC01 | 7FF | FF4B | 7FE | 0001 | CA11 | 1001 | 7FF | CA11 |
| 696 | 0A00 | 245 | 0A00 | 7FE | 0A00 | 7FF | 0696 | CA11 | 1001 |  |  |
| 245 | 0800 | 246 | 0800 | 7FF | CA11 | 000 | 0245 | CA11 | 1001 |  |  |
| 246 | 0740 | 247 | 0740 | 246 | 0740 | 000 | 0246 | CA10 | 1001 |  |  |
| 247 | 6E05 | 248 | 6E05 | 24D | 01AE | 000 | 0005 | C862 | 1001 |  |  |
| 248 | EE04 | 249 | EE04 | 24D | C862 | 000 | 0004 | C862 | 1001 | 24D | C862 |
| 249 | 0100 | 24A | 0100 | 249 | 0100 | 000 | 0249 | C862 | 1001 |  |  |