Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №7

Вариант 1089

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026г

# Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

- МXOR М - Исключающее или аккумулятора с ячейкой памяти, результат записать в ячейку памяти, установить признаки N/Z

- Код операции - 9...

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 026316

Исходный код синтезируемой команды

Текст программы

| Адрес МП | Микрокоманда | Действия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0020009911 | AC & ~DR → BR | Исключающее ИЛИ, |
| E1 | 0001009a11 | ~AC & DR → DR |  |
| E2 | 0001009b21 | ~BR & ~DR → DR |  |
| E3 | 0001809101 | ~DR → DR, N, Z |  |
| E4 | 0200000000 | DR → MEM(AR) | Сохранить в ячейку |
| E5 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход к прерыванию |

ORG 0x10

CLA

INC

ST 0x20

DEC

WORD 0x9F20

HLT

Таблица трассировки микропрограммы

Пусть в аккумуляторе лежит 555516 и в ячейке 10016 лежит AAAA16 . Выполняется команда MXOR 0x100

| MP до выборки MK | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | СчМК |
| E0 | 0020009911 | 264 | 9100 | 100 | AAAA | 000 | 5555 | 5555 | 0000 | E1 |
| E1 | 0001009a11 | 264 | 9100 | 100 | AAAA | 000 | 5555 | 5555 | 0000 | E2 |
| E2 | 0001009b21 | 264 | 9100 | 100 | 0000 | 000 | 5555 | 5555 | 0000 | E3 |
| E3 | 0001809101 | 264 | 9100 | 100 | FFFF | 000 | 5555 | 5555 | 1000 | E4 |
| E4 | 0200000000 | 264 | 9100 | 100 | FFFF | 000 | 5555 | 5555 | 1000 | E5 |
| E5 | 80C4101040 | 264 | 9100 | 100 | FFFF | 000 | 5555 | 5555 | 1000 | C4 |

org 0x253 check: word 0x0 check1: word 0x0 check2: word 0x0 check3: word 0x0 check4: word 0x0 res12: word 0x0 res3: word 0xffff res4: word 0x7d9a org 0x263 start: cla call test1 call test2 call test3 call test4 ld check1 add check2 add check3 add check4 cmp #4 beq right exit: hlt right: ld #0x0001 st check jump exit arg1: word 0 ;тут также лежит ответ на первый тест arg2: word 0 test1: ld arg2 word 0x9EFC ;MXOR arg1 ld arg1 cmp res12 beq right1 ret right1: ld #0x0001 st check1 ret arg3: word 0 ; тут также лежит ответ на второй тест test2: ld arg3 not st arg3 ld arg2 not word 0x9EF9 ;MXOR arg3 ld arg3 cmp res12 beq right2 ret right2: ld #0x1 st check2 ret arg4: word 0xaaaa arg5: word 0x5555 ;тут также лежит ответ на третий тест test3: ld arg4 word 0x9efd ;MXOR arg5 ld arg5 cmp res3 beq right3 ret right3: ld #0x0001 st check3 ret arg6: word 0xaaff ; тут лежит ответ на тест 4 arg7: word 0xd765 test4: ld arg7 word 0x9efc ;MXOR arg6 ld arg6 cmp res4 beq right4 ret right4: ld #0x0001 st check4 ret

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы я изучила алгоритм синтеза собственной команды БЭВМ с помощью микропрограмм